# EJERCICIOS

- Suponga que se desarrolla una variante de Fast Ethernet en la que el tamaño de trama máximo es diez veces mayor que el actual (es decir, 15180 bytes) manteniendo la velocidad de 100 Mb/s. ¿Que consecuencia tendría esto en la distancia máxima entre estaciones, también llamada diámetro de la red?.

- Suponga que se le pide desarrollar una LAN a 10 Mb/s, optimizada para tramas de pequeño tamaño. El protocolo será CSMA/CD, idéntico a Ethernet, pero las distancias y el  número máximo de repetidores entre estaciones se han definido de forma que el RTT (Round Trip Time) máximo es de 40 s. Calcule el tamaño de trama mínimo que podría utilizarse en dicha red.

- Cual sería la longitud mínima de cable en una red Token Ring de 4 Mb/s para que todo el token se pudiera mantener en el cable? Suponga que el cable tiene una velocidad de propagación de 0,77 c.

- La estructura de trama Token Ring prevé la utilización de los últimos tres bits del campo AC (Access Control) para reserva de prioridad, tanto en las tramas de token como en las de datos. ¿Como cambiaría el funcionamiento del protocolo si se suprimieran estos tres bits en las tramas de datos y se mantuvieran únicamente en las de Token? Suponga que se trata de una red de 4 Mb/s, que no utiliza por tanto el mecanismo de Early Token Release.

- En una red IEEE 802.3 se envía un fichero de un ordenador a otro empleando LLC tipo 1, mediante tramas de la longitud máxima permitida; el protocolo de transporte utilizado implementa un mecanismo de acuse de recibo que permite solicitar retransmisión selectiva en caso de pérdida de una trama. Los respectivos subniveles LLC disponen de sendos contadores de las tramas enviadas y recibidas, y se quiere utilizar éstos para estimar la fiabilidad de la conexión física entre ambos ordenadores. Se contemplan dos posibles causas por las que una trama puede no ser recibida por el subnivel LLC en el receptor:

- Colisión en la red: en este caso la trama no llega a ser recibida ni siquiera por el subnivel MAC del receptor; dado que las pruebas se realizan en un momento en que no hay otra actividad en la red, este efecto se considera despreciable.

- Error en la transmisión: en este caso el subnivel MAC del receptor al comprobar el CRC descartará la trama silenciosamente sin pasarla al subnivel LLC; se supone que el nivel de transporte pedirá retransmisión más tarde (si se utiliza un protocolo de transporte fiable).

Se efectuó una prueba en la que el LLC del emisor contó 75000 tramas y el del receptor contó 74991.

Se le pide que calcule:

- El BER (Bit Error Rate) de la conexión física entre ambos ordenadores.

- Cada cuantas tramas transmitidas se producirá una trama errónea que será aceptada como válida al tener por pura casualidad un CRC correcto.

- El primer antecedente del protocolo CSMA/CD es el protocolo ALOHA que se fundamenta en los siguientes supuestos:

- Cuando un terminal tiene datos los transmite.

- Si dos o más terminales se solapan en su transmisión, hay colisión.

- Después de transmitir un trama la estación sabe si ésta ha tenido éxito.

Para modelar el sistema consideraremos a las estaciones como procesos de Poisson, lo que supone lo siguiente:

La probabilidad de que lleguen k tramas para ser transmitidas en t segundos viene definida por:

pk(t)=(λt)ke−λtk!

El tiempo entre llegadas es una variable aleatoria de Poisson exponencial de funciones:

f(t)=λe−λt

F(t)=1−e−λt

Distinguiremos tres tipos de tráfico en nuestro modelo:

- Tráfico Generado ( I, tasa λ). Es el tráfico que van a intentar transmitir las estaciones.

- Tráfico Cursado ( S, tasa λc). Es el tráfico que van a recibir las estaciones. En situaciones normales (estabilidad) se cumple que S = I.

- Tráfico Ofrecido ( G, tasa λo). Es el tráfico que va a tener que soportar la red. Incluye el tráfico generado más las posibles retransmisiones.

Un mensaje generado da lugar, en general, a varios mensajes ofrecidos y a uno cursado.

Definimos a continuación los principales supuestos que aplicaremos a los modelos que se analizarán posteriormente:

- Llegadas Poissonianas: cada estación es un proceso de Poisson independiente. La tasa de llegadas global es λ. Trabajaremos con los parámetros normalizados a la capacidad del canal de forma que el margen de variación de I, S y C será de [0,1]. Así:

- Tramas de longitud fija: Ip(bits).

- Tiempo de transmisión de una trama: xp=IpR(seg)

Como máximo el tráfico cursado será la capacidad del canal, por tanto normalizando:

I=λxpS=λcxpG=λoxp  Se cumple  |S≤1G≥S   ( Nótese que puede ser G>1)

- Sistema ranurado: las tramas son de longitud fija y el tiempo está dividido en ranuras cuya duración coincide con el tiempo de transmisión de una trama.

- Colisión o recepción perfecta: si envía una sola estación se recibe perfectamente, sin errores; si dos o más envían no llega nada (ignoramos errores de transmisión).

- Realimentación inmediata: al final de la ranura de transmisión la estación sabe inmediatamente si la trama se ha recibido bien.

- Retransmisión de colisiones: las tramas involucradas en colisiones, se retransmiten hasta conseguir su transmisión con éxito.

- No hay "buffers": Si una estación está esperando para transmitir un paquete (nuevo o retransmitido), descarta los paquetes nuevos que lleguen.

- Número de nodos infinito: cada trama nueva llega a un terminal distinto.

Calcular :

- La relación entre el tráfico ofrecido (G) y el tráfico cursado (S), teniendo en cuenta que S=GPnc.

Pnc=PTxéxito/Tx=Pt0−ta>Xp∗Ptb−t0>Xp=

=(P(0,Xp))2=(1−P(tllegadas≤Xp))2

Como hemos modelado la cola como un proceso de Poisson el tiempo entre llegadas vendrá dado por la función exponencial F(t)vista y por tanto:

P(0,Xp)=P(tllegadas,Xp)=1−P(tllegadas≤Xp)=1−(1−e−λXp)

luego:

Pnc=e−(λ0Xp)e−(λ0Xp)=e−2λ0Xp=e−2G

Como λc=λ0Pnc, entonces S=GPnc=Ge−eG

- El rendimienta máximo . para Aloha simple es:

S=Ge−2G⇒Smax12e=0,18  con G=0,5

- Si definimos intervalo de vulnerabilidad o ventana de colision como el intervalo de tiempo en el que hay que garantizar que no hay llegadas de tramas para que no se produzca una colisión.  Calcular el valor del mismo.

Tiempo de vulnerabilidad: TV=2Xp

- Considerando el protocolo ALOHA ranurado, cuyo algoritmo básico es el siguiente:

- Cuando un terminal tiene datos los transmite, sin realizar ninguna escucha previa.

- El tiempo se divide en ranuras o slots y de duración igual a una trama ( se transmite un reloj para sincronización).

- Se transmite al comienzo de cada ranura, es decir, si aparece una trama para ser enviada no se transmite hasta el comienzo de la siguiente ranura.

y adoptando los mismos supuestos que en el caso anterior.

- ¿Cuál es el valor del intervalo de vulnerabilidad?

Xp

- ¿Cuál es el rendimiento para Aloha Ranurado?

Pnc=Péxito/supuestollegaunatramaentb=P(t0−ta≥Xpα)∗P(tb−t0≥Xp(1−α))==P(0,Xpα)∗P(0,Xp(1−α))=e−λXpαe−λXp(1−α)=e−λXp=e−G

Por lo tanto, el rendimiento (throughput) para Aloha Ranurado es:

S=Ge−G⇒Smax1e=0,37 con G=1

- Si consideramos el retardo de propagación (tr) del canal entre el emisor y el receptor en el caso de los protocolos Aloha y Aloha Ranurado

- ¿Cuál es el valor del intervalo de vulnerabilidad en el caso de Aloha y Aloha Ranurado?

Aloha simple.

Se produce una colisión si B transmite durante un intervalo de tiempo Xp+tr antes de t0 o si lo hace durante el intervalo Xp+tr después de t0.

El tiempo de vulnerabilidad es TV=2(Xp+tr)=2Xp(1+a) donde a=trXp

Aloha ranurado.

Realizando un análisis similar al caso anterior obtenemos:

TV=(Xp+tr)=Xp(1+a) donde a=trXp

- ¿Cuáles son los valores de los rendimientos en ambos casos ?

El rendimiento en este supuesto del modelo Aloha Simple es:

S=Ge−2G(1+a)⇒Smax12e(1+a)  con G=0,5

El rendimiento en este supuesto del modelo Aloha Ranurado es:

S=Ge−G(1+a)⇒Smax1e(1+a)  con G=1

- Considerando los protocolos Aloha y Aloha Ranurado descritos anteriormente, vamos a calcular el retardo que sufren los paquetes al transmitirse. Para ello seguiremos los siguientes pasos. Denominaremos retardo de tránsito T al intervalo de tiempo que transcurre desde que se produce la llegada de una trama al sistema hasta que dicha trama se recibe con éxito en el destino.

Para conocer el valor medio de T, consideraremos que en t0 llega una trama, y la situación es la siguiente:

Cuando llega la trama se transmite y se espera la confirmación de la central (destino) durante un plazo Pe. Según el supuesto (4) la realimentación era inmediata, luego sería Pe = 0. Consideramos el caso más general de que exista ese período de espera. Si no llega el asentimiento (ha habido colisión), la retransmisión se efectúa después de un tiempo de espera aleatorio. Esto se sucederá cada vez que se retransmita, luego tenemos un ciclo. El retardo de tránsito será la suma de todos los ciclos que se produzcan. El retardo medio será el tiempo que dura un ciclo por el número medio de retransmisiones que hay más el tiempo de la última transmisión, la que llega correctamente (no se incluye el último Peen el tiempo porque el destino ya ha recibido la información), ya está en el destino.

- Calcular el retarde de tránsito en el caso de Aloha y Aloha ranurado

Aloha simple:

T=(ciclo)∗Nr+Xp=(Xp+Pe+Tr)∗Nr+Xp

Aloha ranurado:

T=Xp2+(Xp+Pe+Tr)∗Nr+Xp

Tendremos que calcular los valores medios de NryTr. Suponemos que Tr es una variable aleatoria uniforme entre XpykXp:

Tr=Xp+kXp2=k+12Xp

Para calcular el valor medio de Nr despejamos del número medio de transmisiones en el sistema que es:

NT=GX=Nr+1

Usaremos el retardo normalizado al tiempo de transmisión de una trama D=TXp con lo que en cada caso resulta:

Aloha simple:

D=(e2G−1)1+w+k+12+1	donde  w=PeXp

Aloha ranurado:

D=(eG−1)1+w+k+12+1,5

- Calcular el retarde de tránsito en el caso de Aloha y Aloha ranurado considerando los retardos de propagación.

Aloha simple:

D=(e2G(1+a)−1)1+2a+w+k+12+1+a	en el caso de retardo de propagación

Aloha ranurado:

D=(eG(1+a)−1)1+2a+w+k+12+1,5+1,5a	en el caso de retardo de propagación.

- El modelo CSMA/CD es una variedad del modelo CSMA (Carrier Sense Multiple Access) que se basan en que las estaciones escuchan el medio antes de transmitir, con el objeto de conocer si está libre.

Hay otras variedades del modelo como son :

- CSMA 1-persistente

Cuando una estación tiene una trama lista para enviar primero escucha el canal para saber si está libre; si lo está envía la trama; en caso contrario espera a que se libere y en ese momento envía la trama. Este protocolo se denomina CSMA 1-persistente porque hay una probabilidad 1 (es decir certeza) de que la trama se transmita cuando el canal esté libre.

- CSMA no-persistente

La estrategia adoptada es la siguiente: antes de enviar escuchamos, si el canal está libre transmitimos, pero si está ocupado, en vez de permanecer a la escucha, pendientes de usarlo en cuanto se libere, esperamos un tiempo aleatorio después del cual repetimos el proceso.

- CSMA p-persistente

Se aplica a canales a intervalos o ranurados. El funcionamiento es el siguiente: cuando el ordenador tiene algo que enviar primero escucha el canal; si está libre transmite, en caso contrario espera; cuando se ha liberado transmite con una probabilidad p (o no transmite con una probabilidad q=1-p); si no ha transmitido en el primer intervalo el ciclo se repite, es decir transmite con una probabilidad p (o no transmite con una probabilidad q). El proceso se repite hasta que finalmente la trama es transmitida o bien otro ordenador utiliza el canal, en cuyo caso espera un tiempo aleatorio y empieza de nuevo el proceso.

Ajustando el valor del parámetro p se puede regular el funcionamiento de este protocolo entre el de CSMA 1-persistente y el de CSMA no persistente. Su eficiencia es en general superior a la de ambos.

- Calcular el valor del intervalo de vulnerabilidad en los modelos anteriores.

- Calcular el valor del intervalo de vulnerabilidad del modelo CSMA/CD

- Si definimos intervalo de reacción el tiempo que pasa en el peor de los casos hasta que la estación sabe que su trama ha colisionado, dar el valor del mismo para los protocolos Aloha ranurado, CSMA y CSMA/CD.